# Beschreiben von Arbeitsvorgängen u. – Abläufen

Thema:		Radwechsel am PKW	(hier: Wechsel der Sommer- auf Winterräader)

Einleitung:	- Warum Radwechsel?

- Wann (Zeitraum)?

- Besonderheiten / spezifische Wirkung des Winterreifens (Profil, Gummi)

- Versicherungsschutz

Was machen wir? :

- Vorbereiten des Radwechsels:

  - PKW sicher abstellen

  - Winterräder und Werkzeuge bereitlegen

- Montage der Räder

  - Lockern der Radbolzen

  - Anheben des PKWs

  - Lösen der Radbolzen

  - Montage des Winterrades

  - Festziehen der Radbolzen

- Nacharbeiten

  - Räder rädern, trocken und beschriftet einlagern (VL,VH,HL,HR)

  - Werkzeuge aufräumen

  - Luftdruck einstellen

  - Radbolzen nachprüfen

Wie machen wir es?

- Möglichst gerade Fläche, fester Untergrund, Handbremse anziehen, ggf. ersten oder Rückwärts Gang einlegen. Wagenheber, Schlüssel (Radkreuz), Schraubendreher, Schleifpapier, Rostlöser, Graphitspray, Drahtbürste. Winterräader dort hinlegen, wo sie möglichst werden sollen

- An allen vier Rädern Radbolzen lösen, Wagenheber an der dafür vorgesehenen Stelle ansetzen, Bremsen kontrollieren, eventuell Rost entfernen, Rad anziehen, Bolzen mit der Hand „anfädeln“ und über Kreuz anziehen, mit ungefähr 110-130 Nm über Kreuz festziehen

- Liegend übereinander, nicht auf der Lauffläche. Ca 0,2 BAR höher, nach 50-100 KM

Warum machen wir es?

- Zügiges Arbeiten, VL -> nach HL, VR -> nach HR und umgedreht, gleichmäßiger Verschleiß aller Reifen.

- Zügiges Arbeiten, Beschädigungen an der Bodengruppe vermeiden!, Sicherheit, um Sperrungen auf der Felge zu vermeiden

- Es könnten Verformungen entstehen, die zu Unwuchten führen. Erhöht den Andruck des Reifens auf die Fahrbahn. Sicherheit!